ПАМЯТКА абоненту по замене приборов учета

класса точности 2,5 на класс точности 2,0

1. В связи с чем проводится замена электросчетчика?

Электросчетчик является расчетным прибором, по показаниям которого осуществляется расчет за потребленную электроэнергию. В связи с этим  данный  прибор, на основании  ГОСТ 6570-96 пункт 6.47.4. подлежит периодической поверке (16 лет для однофазных ПУ).

Межповерочный интервал электросчетчика устанавливается при утверждении  типа средства измерения при внесении его в Государственный реестр и указан в паспорте прибора.

Согласно ГОСТ 6570-96 «Счетчики активной и реактивной энергии индукционные» срок эксплуатации однофазных счетчиков электроэнергии класса точности 2,5 ограничен первым межповерочным интервалом, запрещено производить их поверку, как несоответствующим требованиям  стандарта.

Следовательно, электросчетчики класса точности 2,5 с истекшим сроком межповерочного интервала не подлежат поверке, их необходимо заменять на счётчики с более высоким классом точности.

2. Какие электросчетчики подлежат замене?

- Электросчетчики класса точности 2,5;

- С просроченным  сроком государственной поверки;

- При отсутствии пломбы госповерителя;

- Технически  неисправные, даже если срок госповерки не истек:

1) не вращается диск  или вращается неравномерно;

2) не работает счетный механизм;

3) имеются механические повреждения корпуса;

4) повреждение смотрового окна, нарушение герметичности;

5) погрешность при калибровке выше 2,5 %.

Необходимость замены электросчетчика с вышеуказанными неисправностями основана на требованиях РК:

- ГОСТ 6570-96 «Счетчики активной и реактивной энергии индукционные»

3. Как производится замена электросчетчиков?

Так как работы по замене электросчетчиков являются работами в действующих электроустановках и связаны с опасностью для жизни в связи с возможностью поражения электрическим током, замену электросчетчиков лучше доверять организациям, специализирующимся по данному виду работ.

О дате и времени замены электросчетчика потребитель обязан предупредить ЭПО, так как необходимым условием для расчета по  новому ПУ является:

- Составление акта с конечными показаниями заменяемого счетчика и начальными показаниями нового счетчика;

- Снятие пломбы со старого ПУ и пломбировка вновь установленного ПУ

- Соответствие установки прибора учета нормативной документации и условиям электропотребления;

- Наличие паспорта завода изготовителя прибора с соответствующим номером электросчетчика и отметкой о проведении первичной государственной поверки.

- Какие приборы учета ставить?

Счетчик электрической энергии должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений;

Класс точности должен быть не ниже 2,0;

В связи возросшим электропотреблением рекомендуется устанавливать прибор учета с токовыми нагрузками до 40 А.;

При  выборе счетчика рекомендуем предусматривать возможность работы по 2-хставочным тарифам.

При этом хотелось напомнить абонентам, что приборы учета класса точности 2,5 до 10 А не проходят по токовым нагрузкам. Велика вероятность возгорания.